УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Технодизайн-М»

ШИШОВ А.В./___________/

«23» Марта 2020г

ТШВ-20105Н1, необогреваемый однослойный неутеплённый шкаф для установки в помещении.

(пр-во ООО «Технодизайн-М», Россия).

ПАСПОРТ

ТДМ.ТШВ-20105Н1.020.001.ПС

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ                                                                                             3

2.	СТРУКТУРА И СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ	3

3.	НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

4.	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	6

5.	УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА	7

6.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7

7.	СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ - ИЗГОТОВИТЕЛЕ	7

8.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	8

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Работы по обслуживанию баллонного шкафа должны выполняться персоналом, имеющим специальную подготовку и необходимый допуск для работы с газобаллонным оборудованием.

- СТРУКТУРА И СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

В состав изделия входит:

- шкаф ТШВ-20105Н1;

- паспорт.

- Цепи для крепления баллонов

- НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Шкаф ТШВ-2075Н1 предназначен для хранения двух баллонов с газами различного назначения.

Основные технические характеристики шкафа приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Основные характеристики шкафа ТШВ-2075Н1

| № | Наименование | Ед.изм | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Габаритные размеры шкафа, ВхШхГ | мм | 2000х1000х500 |
| 2 | Степень защиты |  | IP54 |
| 3 | Масса шкафа без баллонов | кг | 100 |
| 4 | Конструкция корпуса |  | Металлоконструкция с наружной оболочкой |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Наружная оболочка – холоднокатаная сталь СТ3. Толщина | мм | 1,5 |
| 6 | Цвет |  | RAL-7035 |
| 7 | Антикоррозийное покрытие изнутри и снаружи шкафа, 1-й слой |  | Цинковая грунтовка |
| 8 | Антикоррозийное покрытие изнутри и снаружи шкафа. 2-й слой |  | Ударопрочная порошковая полимерная композиция |
| 9 | Габариты баллонов по типу ложементов |  |  |
| 10 | Высота | мм | 1500-1650 |
| 11 | Диаметр | мм | 219-230 |
| 12 | Вес одного баллона | кг | 75-85 |
| 13 | Количество дверей |  | 1 |
| 14 | Вентиляция, тип |  | С естественным побуждением |
| 15 | Расположение решеток вентиляции |  | В верхней части боковых стенок и в нижней части двери |
| 16 | Наличие и тип фильтров |  | отсутствуют |
| 17 | Откидной пандус |  | присутствует |
| 18 | Смотровое окно в верхней части двери | шт | 1 |

Рисунок 1. Шкаф ТШВ-20105Н1 Чертеж общего вида.

Рисунок 2. Шкаф ТШВ-20105Н1 Чертеж общего вида.

- МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Крепление к горизонтальному основанию осуществляется в 4 точках через отверстия в монтажных уголках снаружи корпуса. Анкерные болты в комплект поставки не входят.  Для дополнительного крепления к вертикальному основанию, на боковых стенках шкафа предусмотрены регулируемые по глубине петли.

- УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

Шкаф  упаковываются в защитную пленку, и устанавливается на деревянный поддон. Транспортировка осуществляется любым видом транспорта. Для погрузки и выгрузки в конструкции шкафа предусмотрены рым-болты.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении требований по эксплуатации, изготовитель гарантирует сохранение рабочих параметров изделия не менее 1 года со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы изделия – 10 лет.

- СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ - ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Все пожелания по усовершенствованию шкафов следует направлять в адрес предприятия-изготовителя. ООО «Технодизайн-М», Россия, 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, дом 49, корпус 2,  т/ф. +7(495) 640-09-11, +7(495) 290-39-28, info@nice-device.ru    сайт: www.nice-device.ru

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ТШВ-20105Н1. Необогреваемый однослойный,

неутеплённый шкаф для установки в помещении.

(пр-во ООО "Технодизайн-М" Россия)

ТДМ.ТШВ-20105Н1.020.001

Заводской №

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _________________                /  			/

Личная Подпись                                      Расшифровка подписи

Дата